Obra de Pavimentação e Drenagem

Bairros

Vilatur

Relatório do

Projeto Básico

JANEIRO 2019

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta os critérios, parâmetros e dimensionamento do projeto básico para pavimentação e drenagem pluvial de ruas no bairro Vilatur.

A concepção do projeto geométrico foi aproveitar ao máximo o leito carroçável existente minimizando o impacto nas propriedades lindeiras, com exceção da Estrada dos Cajueiros, no trecho entre as estacas 0 a 214, no qual há necessidade de execução de cortes e aterros para adequação do leito natural ao traçado projetado. Nos demais segmentos, a terraplanagem ficará restrita a caixa da pista de rolamento, na largura definida no projeto geométrico e na profundidade necessária para implantação da estrutura do pavimento.

A planilha de cálculo dos volumes de corte e aterro para implantar o trecho da Estrada dos Cajueiros, da estaca 0 a 214, é apresentada junto da memória de cálculo do orçamento para a obra. Para os taludes adotou-se a inclinação de 1(V):1(H) no corte e de 1(V):1,5(H) no aterro.

As pistas terão 7 m de largura, receberão pavimentação asfáltica, meio-fio com sarjeta conjugada, aterro entre os muros e os meios-fios, com exceção da Estrada dos Cajueiros, no trecho entre as estacas 79 e 214, cuja seção transversal será composta por uma pista de 7 m de largura e uma ombreira gramada de 3 m de largura em cada lado da via, espaço no qual será implantado os dispositivos de drenagem superficial e funcionará como acostamento.

Com a pavimentação da Estrada dos Cajueiros haverá fomento na circulação de veículos comerciais e ônibus, assim sendo, adotou-se a seguinte estrutura de pavimento: camada de sub-base formada por pó-de-pedra com 20 cm de espessura, camada de base de brita corrida com 20 cm de espessura, que será imprimada para receber a camada final de 5 cm de concreto asfáltico usinado a quente.

As demais vias por não demandar grande circulação de veículos comerciais e ônibus, adotou-se a seguinte estrutura de pavimento: camada de sub-base formada por pó-de-pedra com 15 cm de espessura, camada de base de brita corrida com 15 cm de espessura, que será imprimada para receber a camada final de 5 cm de concreto asfáltico usinado a quente.

O sistema de drenagem pluvial será formado por tubos com diâmetros variando de 0,40m a 1,50m, poços de visitas, caixas de ralos, alas e dissipadores, além de outros dispositivos característicos de estradas rurais que serão empregados na Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 213+15). Os tubos serão do tipo: PA-1 e PA-2, conforme a necessidade, devido a profundidade de assentamento.

DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM PLUVIAL

A seguir são apresentados todos os elementos necessários para a elaboração do projeto, seguindo as diretrizes de “ROTEIRO P/ PROJETO DE GALERIAS DE ÁGUAS DE SEÇÃO CIRCULAR” de Ulysses M.A.Alcântara, podendo ser aplicável para quaisquer outras formas de seção.

As bacias hidrográficas foram divididas com base no levantamento aerofotogramétrico, ortofotos, imagens do Google e observações de campo.

Intensidade Pluviométrica

A equação de chuva intensa que melhor representa a região foi obtida no programa Plúvio 2.1 desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas Hídricos DEA – UFV apresentado abaixo:

i= 3605,624  TR0,220t+42,3871,006

Onde:

i= intensidade pluviométrica, mm/h

TR = tempo de recorrência, anos

t = tempo de concentração, minutos

Tempo de Recorrência

Por ser um projeto de microdrenagem, adotou-se 10 anos.

Tempo de Concentração

Arbitrou-se 10 minutos como o tempo de concentração para os pontos mais a montante da rede (cabeceiras), exceto nas bacias 1, 2 e 8, onde utilizou-se o método de Kirpich com declividade efetiva. A partir daí calcula-se o tempo de percurso das águas no trecho da galeria e soma-se ao tempo inicial.

Coeficiente de Urbanização (r)

Em função das características da ocupação do solo, determinou-se o coeficiente de urbanização variando de 0,20 a 0,70.

Coeficiente de Deflúvio ou de Escoamento (CE)

Para determinação deste coeficiente que depende do tipo de recobrimento da bacia, da permeabilidade do terreno, do tempo de concentração e até da umidade do solo quando do início da precipitação, aplicou-se a formulação de Fantolli.

CE=m i t1/3

Onde:

CE= coeficiente de deflúvio ou de escoamento, adimensional

m = fator em função do coeficiente de urbanização, adimensional

i = intensidade pluviométrica, mm/h

t = tempo de concentração, minutos

Coeficiente de Distribuição ou Retardo (CD)

Serve para compensar o retardo que ocorre entre o início da chuva e o início da contribuição superficial para a seção considerada, utilizou-se a fórmula abaixo:

CD= At-0,15       para  At≤1 ha → CD=1

Onde:

CD = coeficiente de distribuição ou retardo, adimensional

At = área da bacia total contribuinte, ha

Cálculo da Vazão Máxima de Projeto

No cálculo da vazão aplicou-se a expressão geral modificada do Método Racional.

Q=2,78 CE CD i A

Onde:

Q = vazão máxima de projeto, l/s

CE = coeficiente de deflúvio ou de escoamento, adimensional

CD = coeficiente de distribuição ou retardo, adimensional

i = intensidade pluviométrica, mm/h

A = área da bacia local contribuinte, ha

Dimensionamento da Rede

O dimensionamento hidráulico das seções de projeto foi estimado com base na fórmula de Manning:

Q= 1n S Rh3/4 I1/2

Onde:

Q = vazão, m³/s

S = área molhada da seção transversal da canalização, m²

Rh = raio hidráulico, m

I = declividade longitudinal da canalização, m/m

n = coeficiente de rugosidade, adimensional

As premissas básicas para o dimensionamento das galerias foram as indicadas a seguir:

- diâmetro mínimo de 0,40m para a rede principal;

- altura máxima de água limitada a 85% do diâmetro interno da galeria e 90% da altura quando seção retangular;

- espaçamento das caixas de ralo e poços de visita de, no máximo, 40 m;

- velocidade de escoamento entre 0,50 e 5,0 m/s;

- ramais de ralo com diâmetro igual a 0,40 m;

A seguir apresentamos as planilhas de dimensionamento.