|  |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |  | NO: | MD-011.18-DES-001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA | 1 de 30 |  |
|  |  |  | SECRETARIA: |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SETOR: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARQUIVO DIGITAL: MD-014.17-DES-001 |  |  | TÍTULO: |  | NOVOS QUIOSQUES DA ORLA DA VILA |  |  |  |  |  |  |  |  | GESTÃO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 – 2020 |  |  |
| REV | DESCRIÇÃO DA EMISSÃO / ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | emissão original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rev. 0 |  | Rev. A |  |  | Rev. B | Rev. C | Rev. D |  | Rev. E | Rev. F | Rev. G |  |  | Rev. H |
| DatA |  | 05/12/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  | TMG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  | DGVV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Í N D I C E

1 – INTRODUÇÃO	5

1.1 - INTRODUÇÃO	5

1.2 – OBJETIVOS DO DOCUMENTO	5

2 – ARQUITETURA	6

2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS	6

2.2 – PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO	7

ADEQUAÇÃO AO CLIMA REGIONAL	7

2.3 – PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS	8

3 – SISTEMAS CONSTRUTIVOS	8

3.1 – CARACTERIZAÇÕES DO SISTEMA CONSTRUTIVO	8

4 – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS	9

4.1 – FUNDAÇÕES	9

4.2 – PILARES	11

4.3 – VIGAS	13

4.4 – PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO	13

4.4.1 – ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS	13

4.5 – VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO	14

4.6 – ESQUADRIAS	14

4.6.1 – PORTAS DE MADEIRA	14

4.6.2 – JANELAS DE ALUMÍNIO	15

4.6.3 – BALCÃO EM COMPENSADO DE MADEIRA	16

4.7 – IMPERMEABILIZAÇÕES	16

4.8 – REVESTIMENTOS	17

4.8.1 – REVESTIMENTO EM PAREDES	17

4.8.2 – REVESTIMENTO EM PISOS	19

4.9 – TETOS	20

4.9.1 – LAJE DE CONCRETO ARMADO	20

4.9.2 – PINTURA	20

5 – ÁREAS EXTERNAS E PAVIMENTOS	21

6 – HIDRÁULICA	22

6.1 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22

APARELHOS HIDRÁULICOS	25

7 – ELÉTRICA	27

7.1 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27

8 – COBERTURA	29

9 – ENTREGA DA OBRA	30

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	30

OBRA: Novos Quiosques da Orla da Vila

LOCAL: Av. Min. Salgado Filho e Av. Beira Mar, Vila, Saquarema.

DATA: Dezembro/2019

Figura 1 - Fachada frontal do Quiosque

Figura 2 - Fachada lateral esquerda do Quiosque

Figura 3 - Fachada lateral direita do Quiosque

# 1 – INTRODUÇÃO

# 1.1 - INTRODUÇÃO

O presente memorial de especificações tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as condições técnicas a serem obedecidas na execução da obra de construção de 08 (oito) novos quiosques a serem implantados na orla da praia da Vila, localizada na Av. Min Salgado Filho e Av. Beira Mar, Vila - Saquarema. Os elementos básicos de desenho e as especificações ora fornecidas são suficientes para a empresa contratada elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

# 1.2 – OBJETIVOS DO DOCUMENTO

## O memorial descritivo como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Em caso de dúvidas, a empresa contratada deverá procurar o Engenheiro Responsável desta municipalidade, que deverá sanar todas as dúvidas antes da execução dos serviços.

# 2 – ARQUITETURA

# 2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Turismo de Sol e Praia são segmentos importantes e de grande arrecadação para o Município. Saquarema é conhecida como a Capital Nacional do Surf devido às suas belas praias e excelentes ondas para a prática do esporte, as praias marítimas são bens de valor coletivo e representam uma das bases para o investimento no turismo. É necessário o esforço coletivo para diversificar e interiorizar o turismo no Brasil, com o objetivo de promover o aumento do consumo dos produtos turísticos no mercado nacional e inseri-los no mercado internacional, contribuindo, efetivamente, para melhorar as condições de vida na Região.  Considerando a drástica queda no número de turistas e visitantes ao Município desde a demolição dos antigos quiosques que contemplavam a Praia, se fez necessária à implantação de novos Quiosques na Orla da Vila, mas sempre preservando a faixa de areia e a vegetação nativa.

A iniciativa tem o objetivo de fomentar o turismo na região para receber novas demandas de visitantes, revitalizando a Orla da Praia da Vila, tornando-a um forte atrativo turístico e dessa forma promover a movimentação da economia local.

O projeto prevê a construção de oito quiosques idênticos que deverão ser implantados ao longo da Orla da Praia de Itaúna. O projeto arquitetônico prevê para cada edificação os seguintes compartimentos:

| COMPARTIMENTO | ÁREA (m²) |
| --- | --- |
| Total | 23,62 |
| QUIOSQUE | 12,14 |
| WC FEMININO | 2,75 |
| WC MASCULINO | 2,75 |
| DEPÓSITO | 1,8 |
| ÁREA DE BANHO | 4,18 |

Observações:

A entrada de serviço para o Padrão de Comando de força e luz com um medidor, carga de até 8 KW com postes, hastes e demais componentes, deverá ser feita pelo Contratado junto a ENEL. Deverá ser executado nos oito quiosques. A instalação deverá ser feita no poste público mais próximo. A entrada de água potável, da mesma forma, deverá ser requerida e instalada em todos os quiosques.

# 2.2 – PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

A implantação do projeto no terreno a que se destina, será definida no projeto da Orla da Vila, projeto este ainda em elaboração. Para a escolha da melhor localização para os novos quiosques serão considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições:

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO

Deverão ser avaliadas dimensões, forma e topografia do terreno, considerando a existência de vegetação natural existente e etc.

ADEQUAÇÃO AO CLIMA REGIONAL

Deverão ser consideradas as diversas características climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários;

CARACTERÍSTICAS DO SOLO

Deverá ser conhecido o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;

TOPOGRAFIA

Deverá ser realizado o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais.

ORIENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Deverá ser buscada a orientação ótima da edificação, atendendo tanto aos requisitos de conforto ambientais e dinâmicos de utilização do edifício quanto à minimização da carga térmica e consequente redução do consumo de energia elétrica. A correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoráveis, considerando-se a temperatura média no verão e inverno, característica do Município.

# 2.3 – PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:

PROGRAMA ARQUITETÔNICO

Elaborado com base no número de usuários e nas necessidades operacionais cotidianas básicas de um Quiosque localizado na Orla da praia.

ÁREAS E PROPORÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS

Os ambientes internos foram pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais são compostos por área de administração (Quiosque e Depósito) e áreas comuns aos usuários (WCs e Área de Banho).

LAYOUT

O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento do ambiente edificado;

TIPOLOGIA DAS COBERTURAS

## Foi adotada solução simples de telhado embutido em uma água, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Do mesmo modo, o uso de laje de forro, na maioria dos ambientes, impede a transferência direta do calor oriundo da cobertura, através de um colchão de ar.

# 3 – SISTEMAS CONSTRUTIVOS

# 3.1 – CARACTERIZAÇÕES DO SISTEMA CONSTRUTIVO

MOVIMENTO DE TERRA

Deverá ser providenciada a escavação até a profundidade de 1,50 m de profundidade variando em cada caso. As cavas e valas serão destinadas à execução das sapatas e dos fustes para construção da fundação da edificação; da escavação da fossa, filtro, sumidouro nos fundos da edificação que terão uma altura de 2,00 metros. As cavas para instalações dos eletrodutos e dos tubos para esgotamento de águas servidas e drenagem de águas pluviais.

As cintas projetadas para estrutura da edificação 15x30cm e 18x30cm deverão ser enterradas, sendo uma semienterrada com 5,0cm aérea. As sapatas deverão ter 15,00cm de altura na base e 5,0cm de concreto magro- podendo ser mais em virtude da umidade do solo. Deverá ser escavado o solo até 1,50m e a fim de que se execute em solo firme livre de produtos orgânicos e em ambiente seco ou esgotado por bomba, se necessário.

PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DE ESGOTOS

Deverá ser providenciada a escavação das cavas destinadas à colocação dos anéis pré-moldados de concreto, que formarão a fossa séptica, o filtro anaeróbio, uma caixa de inspeção, uma caixa de gordura dupla e sumidouro. Também a escavação das valas para assentamento dos tubos, que comporão o sistema de eliminação de esgotos, destinados a transportar e receber os efluentes das instalações que deverão ser feitas.

PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Deverá ser providenciada a escavação das cavas destinadas à colocação dos anéis pré-moldados de concreto que formarão a caixa de inspeção e a caixa de areia – em alvenaria – para receptação das precipitações pluviométricas. Haverá também a escavação das valas para assentamento das calhas para escoamento das águas dos chuveiros e dos tubos de condução que comporão o sistema de captação e drenagem de águas pluviais, a ser feito na área externa do terreno.

# 4 – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Este tópico destina-se a especificação dos elementos que deverão ser utilizados na construção da edificação.

# 4.1 – FUNDAÇÕES

Com base no cálculo preliminar da intensidade das cargas atuantes, da capacidade de suporte do solo local e da presença do nível d’água no mesmo, a opção de fundação escolhida para o projeto foi do tipo direta (rasa): sapatas isoladas para pilares; de execução simples, as mesmas deverão ser locadas perfeitamente de acordo com o projeto estrutural. Deverá ser providenciada a escavação de forma manual até profundidade necessária indicada em projeto e ter dimensões em plantas superiores ao tamanho da sapata, para garantir espaço mínimo para a execução das formas.

Dimensão de cada sapata:

0,60 x 0,60 x 0,30 m (comprimento, largura e altura).

Dimensão das valas/cavas para execução das sapatas:

1,10 x 1,10 x 0,35 m (comprimento, largura e altura).

Após escavação e devida compactação do solo para a implantação das fundações, deverá ser executada uma camada de 5,0 cm de concreto magro para lastro, no traço 1: 4,5: 4,5 (cimento/areia média/brita 1) – tendo seu preparo mecânico com betoneira 400 l. Esta camada servirá de proteção das armaduras, para não ocorrer o contato diretamente com o solo e como uma camada de regularização.

Após a montagem das formas e armaduras, deverá ocorrer a concretagem das peças. Durante este procedimento o concreto deve ser bem vibrado, a fim de impedir a formação de brocas. O concreto deverá ser lançado à pequena altura, de forma a evitar a segregação de material. Após a finalização do processo de cura do concreto as formas poderão ser retiradas.

FUSTES

Devem ser constituídos de concreto armado, FCK=30MPa e aço CA-50, moldado in loco com dimensões aproximadas conforme projeto:

0,20 x 0,30 x 0,50 (comprimento, largura e altura).

0,25 x 0,25 x 0,50 (comprimento, largura e altura).

CINTAS

As cintas, devem ser constituídas de concreto armado moldadas in loco, concreto com FCK=30MPa e aço CA-50.

Projetada para estrutura da edificação, deve ser construída abaixo do nível original do terreno, ou seja, deve ficar totalmente enterrada, e possuir dimensão:

0,15 x 0,30 m (largura e altura)

Deverá ser executada uma cinta, com objetivo de dar sustentação aos elementos da estrutura da Área de Banho, esta deve ficar semienterrada e possuir dimensões:

0,18 x 0,30 m (largura e altura)

Onde 0,05m de sua altura devem ficar aéreas, e 0,25m enterradas.

# 4.2 – PILARES

PILARES EM CONCRETO ARMADO

Deverá ser construído, conforme projeto estrutural, pilares em concreto armado (concreto com FCK=30MPa e aço CA-50) moldado in loco de dimensões aproximadas:

0,20 x 0,30 x 2,28 (comprimento, largura e altura).

0,25 x 0,25 x 2,28 (comprimento, largura e altura).

Estes pilares de concreto em especial, localizados na área do bar, deverão ser concretados utilizando fôrma em madeira bruta com objetivo de imprimir veios de madeira no concreto. Posteriormente receberá acabamento em verniz com tonalidade próxima a das madeiras utilizadas na cobertura

PILARES EM MADEIRA

Devem ser afixados sobre a cinta, em sua extremidade aérea (localizada na área de banho) pilares de madeira aparelhada, com dimensões:

3" x 6" x 2,65 m (comprimento, largura e altura).

Para estes, deverá ser executada a devida imunização do madeiramento, utilizando-se de cupinicida incolor e pintura com verniz poliuretano fosco, devendo ser executada 2 (duas) demãos.

# 4.3 – VIGAS

Conforme indicação em projeto estrutural, deverão ser construídas vigas em concreto armado (concreto com FCK=30MPa e aço CA-50) moldado in loco com dimensões aproximadas:

0,20 x 0,30m (largura e altura).

0,20 x 0,16m (largura e altura).

Esta viga será executada na parte frontal do quiosque, para fixação das peças de madeira do beiral.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

ABNT NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;

# 4.4 – PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

# 4.4.1 – ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS

Conforme indicação do projeto arquitetônico as paredes da edificação deverão ser executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos nas dimensões 9x19x19cm (espessura 9,0 cm). Deverão ser respeitados o alinhamento, as espessuras e os vãos representados no projeto. Os tijolos deverão ser assentados de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados. A espessura das juntas deverá ser de no máximo 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e

Blocos cerâmicos – Procedimento;

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para

Alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;

# 4.5 – VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO

As paredes da edificação deverão receber como reforços vergas de concreto armado sobre os vãos das portas/passagens e sobre e sob os vãos das janelas. As vergas deverão ser pré-moldadas, constituídas de concreto armado, com dimensões aproximadas de 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variável de acordo com a largura do vão a que se destina, devem ser devidamente embutidas na alvenaria.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_SINAPI – Verga, Contraverga, fixação de alvenaria de vedação e cinta de amarração de alvenaria; Sítio da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br/SINAPI_CT_LOTE1_VERGA_......)

# 4.6 – ESQUADRIAS

# 4.6.1 – PORTAS DE MADEIRA

As portas dos compartimentos de WCs e depósito, conforme indicação em projeto, deverão ser portas de abrir em 1 (uma) folha constituídas de madeira de lei, tipo veneziana padrão médio com 3,0 cm de espessura. Para o Quiosque, deverá ser fixada porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), espessura de 3,5 cm, todos os alizares e aduelas também deverão ser de madeira de lei, sendo confeccionados nas dimensões especificadas no projeto, devendo-se obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento das peças que deverão ser instaladas por meio de elementos apropriados, rigidamente fixados à alvenaria por processo adequado, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

Todas as portas constituídas de madeira para a edificação deverão receber devida imunização de seu madeiramento, utilizando-se cupinicida incolor, e deverá receber acabamento de pintura em verniz poliuretano fosco, devendo ser executadas 2 (duas) demãos.

FERRAGENS

Os conjuntos de ferragens destinados às a serem assentadas nos diversos compartimentos da edificação, deverão ser compostos por fechadura de cilindro de latão cromado, maçaneta tipo bola, de latão, zincado, acabamento cromado; espelho de latão fundido ou laminado, forma retangular ou semielíptica, acabamento cromado; 3 dobradiças 3”x3” de aço laminado zincado, com pino (eixo) e bolas de ferro, acabamento cromado.

A instalação das ferragens deverá ser realizada com particular cuidado: os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixação das fechaduras e dobradiças deverão ter a forma das ferragens, sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das mesmas. A localização das peças deverá ser medida com precisão evitando-se discrepâncias de posição ou diferença de nível perceptível à vista.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.

# 4.6.2 – JANELAS DE MADEIRA

As janelas projetadas para o Quiosque, conforme indicação em projeto deverão ser constituídas de madeira de lei, tipo maxim-ar, com um painel projetante, provida de dobradiças, conforme dimensões indicadas no projeto e na memória de cálculo.

VIDRO

## Os vidros a serem instalados nas janelas da edificação deverão ser laminados, com espessura de 6,0mm, deverão ser adequados ao fim a que se destinam, de boa qualidade, transparentes, de superfície plana.

CABOS DE AÇO

## Para manter as janelas abertas deverão ser instalados cabos de aço galvanizado com ganchos e clips para fixação das mesmas. Os cabos de aço devem receber proteção tipo mangueira plástica incolor para evitar que os mesmos arranhem as esquadrias. Serão instalados 4 cabos de aço para o pano frontal de esquadria e 3 para cada uma das laterais, um total de 10 cabos por quiosque.

## FERRAGENS E FECHOS

## Para fixação das janelas na parte superior dos vãos do quiosque devem ser utilizadas dobradiças em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. Para travar as janelas (fechá-las) deverá ser utilizado um trinco / fecho tipo avião, em zamac cromado, *60* mm, para cada pano de janelas.

# 4.6.3 – BALCÃO EM MADEIRA

## Deverá ser afixado um balcão em prancha de madeira aparelhada, tipo maçaranduba ou angelim com espessura final de 4cm e largura de 35cm. Deverá possuir uma parte basculante, e deverá ser fixado embaixo das esquadrias de janelas, sobre a alvenaria, bem como acima delas, na viga superior.

DOBRADIÇAS

## Para a instalação da parte basculante do balcão em madeira, deverá ser afixada dobradiça de ferro galvanizado nas dimensões de 1.3/4” x 2”, com pino de ferro e bolas de latão.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ ABNT NBR 10821, Esquadrias para edificações;

_ABNT NBR 15737:2009 – Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial – Colagem de vidros com selante estrutural

_ABNT NBR 15919:2011 – Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial – Colagem de vidros com fita dupla-face estrutural

# 4.7 – IMPERMEABILIZAÇÕES

Deverá ocorrer a impermeabilização de toda a área destinada aos reservatórios superiores dos quiosques. O procedimento prevê a impermeabilização de superfície com impermeabilizante flexível a base acrílica, destinada a aplicação em laje e parede da área dos reservatórios e calhas.

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) + adesivo acrílico 10% na água de amassamento. A mesma deverá ter caimento de 1% nas áreas externas e 0,5% nas internas. A superfície a ser regularizada deve ser molhada previamente com água e adesivo acrílico.

Deverá ocorrer a impermeabilização das estruturas enterradas, com tinta asfáltica em duas demãos. Nas áreas de piso deverá ser utilizada lona plástica preta, para impermeabilização, com espessura 150 micras.

# 4.8 – REVESTIMENTOS

# 4.8.1 – REVESTIMENTO EM PAREDES

## EMBOÇO COM CHAPISCO

## Chapisco e emboço em massa única de cimento e areia termo tratada. Este tipo de revestimento deverá ser aplicado nas paredes em toda a área de alvenaria da edificação, inclusive vigas aparentes (não embutidas). Onde estiver previsto revestimento em pastilhas cerâmicas, azulejos e placa cimentícia, deverá possuir acabamento sarrafeado áspero, para receberem revestimento final; com acabamento desempenado liso, nas faces internas das paredes onde estiver previsto revestimento final em pintura (somente paredes internas do depósito).

## AZULEJO

Conforme indicação em projeto arquitetônico deverá ser utilizado revestimento de paredes azulejo na cor branca, fosco, com dimensões mínimas de 33,00 x 45,00 cm, qualidade extra, que deverá ser devidamente assentadas, em posição horizontal, com nata de cimento comum, e possuir juntas corridas com espessura de 2,0mm, e rejuntadas com pasta de cimento branco, segundo as seguintes especificações:

- WC Masculino e WC Feminino: toda a área das paredes internas até a altura das vigas (H=2,28M) com paginação prevendo peças inteiras na parte superior das paredes;

- Quiosque: até a altura do balcão na área do bar (H=1,04m) com paginação prevendo peças inteiras a partir do balcão;

PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA

O projeto prevê para a fachada da edificação, em toda a extensão do detalhe abaixo das janelas (JM1 e JM2) revestimento em pastilhas de porcelana com dimensões de 5,0 x 5,0 cm (placas de 30 x 30 cm), na cor verde, até a altura de 1,00 (altura do balcão), devendo ser assentada com argamassa para assentamento e rejuntada com rejunte na cor cinza outono.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;

_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;

_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios;

## PORCELANATO EM RÉGUAS

## Deverá ser revestida em porcelanato esmaltado 106x26cm na cor cinza tipo concreto com marcas de madeira, toda a área de paredes de alvenaria onde não houver previsto o revestimento em cerâmica e/ou pintura, devendo ser assentadas e rejuntadas com argamassa. Sendo:

- Quiosque: Parede interna - extensão 4,5 m e altura 2,48.

Vigas aparentes internas - acima das janelas extensão 9,99 m e altura 0,3m

## Fachadas: onde não estiver previsto revestimento cerâmico em pastilha na cor verde.

## REVESTIMENTO DE PILARES EM MADEIRA

Nos pilares frontais dos quiosques deverá ser feito seu revestimento em peças de madeira aparelhada, do tipo maçaranduba ou angelim com espessura de 3cm com arremates em ½ esquadria.

## CHAPIM EM GRANITO

Na parte superior da edificação, platibandas e torre do reservatório, deverão ser assentadas chapins constituídas de granito na cor cinza andorinha, com 3,0 cm de espessura e 20,00cm, assentes em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento pronto, deixando pingadeira de 2 a 3cm.

## PINTURA

Toda a área de alvenaria na parte interna do compartimento de depósito, deverá receber revestimento de pintura com tinta látex acrílica em cor a ser especificada pela fiscalização da prefeitura, de classificação Premium ou Standard, com acabamento de alta classe, deve ser executada 2 (duas) demãos sobre a superfície já preparada com revestimento liso, devidamente raspadas e limpas, devendo ser aplicada 1 (uma) demão de selador acrílico, 2 (duas) demão de massa corrida e executados os lixamentos necessários.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.

# 4.8.2 – REVESTIMENTO EM PISOS

## CONTRAPISO

As superfícies dos pisos de todos os ambientes deverão ser preparadas com camada de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 para receber os pisos definitivos. O nível dos WCs e Depósito deverá ser de 3,0 cm de altura, sendo constituído por 1,0 cm de granilite e 2,0 cm de contrapiso. O nível do Quiosque deverá ser de 10,00cm altura, sendo constituído de 1,00cm de granilite e 9,00cm de contrapiso. Exceto pela área dos reservatórios que deverá possuir inclinação em direção à calha, inclusive 2,00cm acima da Impermeabilização, a superfície do contrapiso deverá apresentar-se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais estranhos, para perfeita aplicação dos mesmos. Os pisos definitivos deverão ser executados somente após a cura completa do cimento do contrapiso (28 dias). A execução do revestimento final em condições desfavoráveis de umidade poderá comprometer a qualidade dos pisos quando acabados.

## PISOS E RODAPÉS

Todos os compartimentos da edificação deverão receber piso em granilite, marmorite ou granitina, devendo possuir espessura de 8,0 mm, com 2,20 m de junta plástica por m² de piso. Rodapé de mesmo material com 10,00 cm de altura.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

## _ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento;

## SOLEIRA

Em todos os compartimentos da edificação deverão ser assentadas soleiras constituídas de granito na cor cinza andorinha, com 3,0 cm de espessura e 15,00cm conforme espessura da parede existente, com 2 (dois) polimentos, assentes em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento de cimento branco e corante.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ ABNT NBR 15844, Rochas para revestimento - Requisitos para granitos;

# 4.9 – TETOS

# 4.9.1 – LAJE DE CONCRETO ARMADO

A laje projetada a ser montada sobre todos os compartimentos da edificação, deverá ser do tipo pré-laje, beta 12, para sobrecarga de 3,5 KN/m², e vão de 4,10m considerando o fornecimento e a montagem do conjunto composto por vigotas (concreto armado de cimento com FCK=30MPa e aço CA-50), tijolos e armadura negativa, incluindo ainda o capeamento com 4 (quatro) cm de espessura, com concreto FCK20MPa e o escoramento. A laje da edificação deverá possuir a seguinte dimensão:

5,10 x 4,50 m (comprimento e largura).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ - ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; - ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

REVESTIMENTO

Toda a superfície do teto da edificação deverá receber como revestimento emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, e chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura, que deverá possuir acabamento desempenado, liso, a receber posteriormente preparação para revestimento final em pintura.

# 4.9.2 – PINTURA

Todos os compartimentos da edificação deverão receber revestimento de pintura com tinta látex acrílico na cor branca, de classificação Premium ou Standard, com acabamento de alta classe, deve ser executada 2 (duas) demãos sobre a superfície já preparada com revestimento liso, devidamente raspadas e limpas, com 2 (duas) demãos de massa corrida e executados os lixamentos necessários.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.

# 5 – ÁREAS EXTERNAS E PAVIMENTOS

Para as áreas externas dos quiosques, o projeto prevê a construção de passeios nos entornos dos quiosques, bem como para a Área de Banho projetada para cada quiosque, com especificações contidas em projeto arquitetônico e memória de cálculo. Os passeios deverão ser construídos de piso intertravado, com bloco retangular com dimensões de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, sendo:

- Entorno dos Quiosques: Piso intertravado em concreto na cor natural

- Área de Banho dos Quiosques: Piso intertravado em concreto na cor vermelha.

PISO INTERTRAVADO

Deverá ser executado com bloco retangular na cor natural nas medidas 20x10cm, espessura de 6cm, no entorno do quiosque e em suas áreas de banho. Cobrirá a área de 464,32m² no entorno dos oito quiosques e de 28,08m² nas áreas de banho. As guias serão executadas em concreto pré-fabricado nas dimensões de 100x15x13x30cm (comprimento, base maior, base menor, altura), cobrimento 53,20 metros de comprimento.

SEQUÊNCIA EXECUTIVA

Assentados sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente com as juntas tomadas com areia média e complementada com areia fina; as juntas entre os blocos tem que ter 3,0 mm em média (mínimo de 2,5 mm e máximo de 4 mm). Junto ao confinamento (meio-fio de concreto), o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia). A compactação é feita com placas vibratórias e em duas etapas: compactação inicial e compactação final; colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira compactação do pavimento, antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos.

A inicial tem como funções: nivelar a superfície da camada de blocos de concreto – iniciar a compactação da camada de areia de assentamento – fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, dando-lhes o primeiro travamento. Para selagem das juntas, após fazer a compactação inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de areia fina - como a utilizada para fazer argamassa de acabamento - é espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os grãos penetrem nas juntas. Então se faz a compactação final. A varrição para selagem das juntas pode ser alternada com a compactação final do pavimento ou simultaneamente com ela. Observação: Deverá ser utilizado soquete vibratório de 78 Kg para alinhamento da superfície das lajotas. A superfície do pavimento intertravados deve resultar nivelada, não devendo apresentar desnível maior do que 0,5 cm, medindo com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superfície.

# 6 – HIDRÁULICA

# 6.1 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações a serem feitas deverão atender às normas brasileiras, através das disposições da NBR, normas de abastecimento de água fria e do tratamento de águas servidas.

O sistema de abastecimento de água potável será realizado de duas formas: 1- Para as torneiras de pia o abastecimento deverá ser pela Rede de Tubulação de Água existente, através da concessionária que deverá executar a ligação aos quiosques pelo sistema tradicional; 2 – Para os sanitários e para os chuveiros externos o abastecimento se dará por poço artesiano, com tratamento de água por filtro de carvão ativado para grandes vazões. Os ramais deverão ser alimentados por 2 (dois) reservatórios de fibra de vidro ou semelhante, inclusive peças de apoio e flanges a serem instalados na laje de cobertura da edificação, sobre o depósito e WCs, com capacidade para armazenar 2.000 litros de água cada, que serão destinados à reserva de água potável para alimentação dos pontos definidos no projeto. Cada um dos reservatórios irá armazenar água de um dos sistemas de abastecimento. O projeto deverá ser atentamente observado para a perfeita execução de toda a instalação hidráulica.

## REGISTROS

Devem ser instalados 1 (um) registros de gaveta bruto constituídos de latão, tipo roscável, com dimensão de 1” de diâmetro, devendo ser instalados nos reservatórios, bem como 3 (três) registros de gaveta bruto de latão, roscável com 3/4" de diâmetro. Para os ramais prevê-se a instalação de 2(dois) registros de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" devendo ser instalados nos reservatórios de cada edificação, 4(quatro) registros de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" para cada edificação (quiosque) a serem instalados os WCs, no e no depósito do Quiosque.

## TUBOS

Prevê-se conforme projeto hidráulico e memória de cálculo a instalação de tubos de PVC, série normal de água fria, com diâmetros de 20 mm para serviços de alimentação, recalque, coluna de alimentação, extravasor, limpeza; diâmetro de 25 mm, para serviços de vaso comunicante, distribuição e coluna de distribuição, e 32mm para serviços de distribuição e coluna de distribuição.

## Deverão ser instalados pontos de consumo de água fria, com tubulação em dimensões de 25 mm de diâmetro, devendo ser instalado em ramal de água para os seguintes locais:

## Wc’s – Vaso Sanitário (1 unidade cada);

## Wc’s e Quiosque – Bancada de pia (1 para cada Wc e 2 para Quiosque);

## Área de Banho – Chuveiros (2 unidades);

CHAVE DE BÓIA

O projeto prevê para o tanque destinado à reserva de água, a instalação de uma chave de boia automática, devendo estar inclusos fornecimento e instalação.

VÁLVULA DE PÉ

Deverá ser instalada no tanque, uma válvula de pé com crivo ø 25mm (1"), devendo estar inclusos fornecimento e instalação.

BOMBAS

Deverá ser instalado um kit de bombeamento de água, com instalação submersa, incluindo dois painéis solares fotovoltaicos, um inversor controlador de bomba solar e uma bomba helicoidal em aço inox para elevação da água do poço ao reservatório.

Deverá ser instalada uma bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 1/3cv, para elevação da água da cisterna ao reservatório

6.2 – INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

Em atendimento às normas sanitárias municipais, os resíduos sanitários juntamente com as águas servidas, provenientes dos ralos sifonados instalados nos WCs, deverão ser encaminhados por meio de tubulação apropriada a uma fossa séptica, um filtro anaeróbio e sumidouros a serem instalados na edificação, em locais indicados no projeto.

Na área livre da edificação deverão ser instaladas para lançamento dos despejos provenientes das pias do Quiosque, uma caixa de gordura dupla (1 unidade para cada edificação) constituída de concreto pré-moldado com 60 mm de diâmetro.  Para os WCs de cada edificação, deverão ser instalados 1 (uma) unidade de ralo sifonado, constituído de PVC com dimensão de 100x40 mm, possuindo junta soldável, devendo ser instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. O projeto prevê para a área de banho a instalação de calha em concreto simples, em meia cana, possuindo diâmetro de 200 mm, bem como grelha de ferro fundido para canaleta largura de 20,00 cm, devendo ambas possuir extensão de 4,18 m para cada edificação. Deverão ser instalados 2 (dois) ralos fofos semiesférico com 100mm, destinados ao escoamento do fluxo de águas na cobertura da laje/calhas.

A tubulação de recalque DN20mm deverá ser encaminhada através do piso do quiosque da casa de bomba para a caixa d’água enterrada com capacidade para 2.000 litros de água potável. A coluna de alimentação, pelo piso, o abastecimento dos aparelhos hidráulicos deverá ser feito com uma tubulação de DN20mm. A Casa de Bomba ficará enterrada e terá as dimensões 60x50x60cm (comprimento, largura, altura) sob o piso do depósito. Um registro DN25mm ficará sobre a bancada de pia do quiosque no canto superior esquerdo, onde deverá ser feita a manobra para abastecimento e manutenção dos aparelhos.

Na cobertura, sobre a laje, ficarão dois reservatórios com capacidade de 1000 litros de água potável para abastecimento e consumo- terão o “vaso comunicante”.

A coluna de alimentação DN25mm fará a alimentação dos ramais e equipamentos.

Quatro registros DN20mm fará a manobra para abastecimento e a manutenção e limpeza dos reservatórios, do extravasor DN20mm e da coluna de alimentação de água fria DN32mm dos vasos sanitários. Os dois chuveiros externos na parte detrás do quiosque, ficarão sobre o painel lateral de ripado em madeira.

Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria projetada para sistema de esgotamento sanitário e águas pluviais, 1 unidade para cada edificação;

Deverá ser instalada 1 (uma) fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 1500mm, filtro anaeróbio de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm, 1 unidade, e sumidouro cilíndrico, medindo 1200 x 1500mm, em anéis de concreto pré-moldado, 1 unidade. Bem como leito filtrante para os filtros e sumidouros.

TUBOS

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, com diâmetro de 40 mm, destinado a esgoto secundário dos lavatórios aos ralos sifonados. Tubos com diâmetro de 50 mm são destinados a esgoto secundário da pia à caixa de gordura.  Com 75 mm de diâmetro, esses tubos são destinados a ligação entre a coluna de ventilação de caixa de inspeção, ligação entre caixa de gordura e caixa de inspeção, bem como própria coluna de ventilação. Os tubos de 100 mm conforme indicação em projeto hidráulico será destinada a coluna de água pluvial, ligação entre os ralos da cobertura, ralo do chuveiro até a caixa de areia e no esgoto primário, dos ralos sifonados até a caixa de inspeção, para o quiosque 03 será utilizado também para ligação entre caixa de inspeção, fossa, filtro e sumidouros.

6.3 – ÁGUAS PLUVIAIS

A parte inicial do sistema de captação e drenagem de águas pluviais será composta pela cobertura em uma água em telhas trapezoidais de alumínio do tipo embutido envolto em platibandas de alvenaria. As águas captadas deverão ser transferidas para as calhas de beiral, semicircular de pvc DN 125mm com acessórios, que conduzirá para ao coletor de Águas Pluviais DN 100mm, este deverá estar conectado à caixa de areia sem fundo situado na parte externa da edificação, que fará a infiltração no solo de todo fluxo líquido. A calha enterrada com grelha dos chuveiros na parte dos fundos dos quiosques receberá toda água de banho dos usuários e as conduzirá da mesma forma à caixa de areia. na frente e na lateral

# APARELHOS HIDRÁULICOS

VASO SANITÁRIO

Deverão ser instalado nos WCs de cada uma das edificações, 01 (uma) unidade de vaso sanitário sifonado para PCD sem furo frontal com louça na cor branca, devendo estar inclusos conjunto de ligação, fornecimento e instalação.

ASSENTO ESPECIAL

Deverão ser instalado nos WCs de cada uma das edificações, 01 (uma) unidade de assento especial para vaso sanitário para pessoas com necessidades específicas, devendo estar inclusa a colocação.

SABONETEIRA PLÁSTICA

O projeto prevê para todos os WC de cada edificação, 01 (uma) saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, devendo estar inclusa sua fixação sobre a bancada de pia.

PAPELEIRA DE PAREDE

O projeto prevê para todos os WC de cada edificação, 01 (uma) papeleira de parede em metal cromado sem tampa, devendo estar inclusa sua fixação na parede.

PORTA-TOALHA

O projeto prevê para todos os WC de cada edificação, 01 (um) porta-toalhas de papel em plástico ABS, devendo estar inclusa sua colocação.

BARRA DE APOIO

Para promover a acessibilidade aos WCs, o projeto prevê a instalação de 03 (três) barras de apoio reta, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3,0 cm, para cada Wc de casa edificação do projeto, devendo estar inclusa a sua fixação.

BANCA SECA

Para cada quiosque o projeto prevê a instalação e assentamento de 01 (uma) banca seca de granito cinza andorinha, com 2,0cm de espessura e 60,00cm de largura, devendo estar inclusos o seu fornecimento e instalação.

BANCA MOLHADA

Para cada quiosque o projeto prevê a instalação e assentamento de 01 (uma) banca de granito cinza andorinha, com 3,0 cm de espessura, com abertura para 2 cubas, devendo estar inclusos fornecimento e instalação.

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA

O projeto prevê para todos os WC de cada edificação, a instalação de 01 (um) lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para PNE, devendo estar inclusos sifão, válvula de escoamento, rabicho e torneira.

CUBA DE IMBUTIR

Para cada quiosque o projeto prevê a instalação e assentamento de 02 (duas) cubas de embutir de aço inoxidável, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc, inclusos fornecimento e instalação.

TORNEIRA

Deverão ser instaladas 02(duas) torneiras cromadas tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, e 02 (uma) para as louças de pia dos WCs, para cada quiosque de cada edificação, inclusos fornecimento e instalação.

FRONTISPÍCIO

Sobre as bancas de cada quiosque, deverão ser assentados frontispícios de granito cinza andorinha, com seção de 5 x 3cm, devendo estar inclusos rejuntamento, fornecimento e colocação.

CHUVEIRO

Destinados à Área de Banho, deverão ser instalados 02 (dois) chuveiros para cada edificação, com válvula de vazão constante, tipo antivandalismo, devendo estar inclusos seu fornecimento e instalação.

CAIXA D’AGUA

O projeto prevê a instalação de 02 (duas) unidades para cada edificação de caixas d´água em polietileno, 2000 litros (para telhados baixos), com tampa e acessórios, destinadas à reserva superior de água potável.

TANQUE

Para a cisterna deverá ser instalado 01 (um) tanque de polietileno de 2.500l.

# 7 – ELÉTRICA

# 7.1 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverão ser executadas de acordo com as normas da Concessionária de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados especificados em projeto, A bitola dos condutores dos ramais de ligação e entrada, o quadro de medição, o condutor de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspeção do aterramento, deverão ser padronizados conforme as normas da concessionária.

Deverá ser providenciada uma entrada de serviço (PC), para medição bifásica, com medidor, com carga instalada entre 4 até 8kW, instalado em poste de concreto completo, com cabine em alvenaria, com porta e caixa para instalação do medidor, além de caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento, disjuntor e demais materiais necessários, sendo feita a devida extensão de rede.

Um quadro de distribuição de energia, com capacidade para até 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, deverá ser instalado no Depósito de cada Quiosque, em local de fácil acesso, prático e seguro, de modo a tornar funcional o seu uso para manutenções. Deste quadro sairão os diversos circuitos por fios plásticos no interior de conduítes. A proteção dos diversos circuitos contra sobrecargas e curto-circuito, deverá ser feita através de disjuntores termomagnéticos de acionamento automático, apropriadamente dimensionado. A fim de tornar o sistema de aterramento eficaz deverá ser utilizado um disjuntor tipo DI, classe AC, 2 polos, corrente nominal 63Ax240V, que desligará o circuito onde estiver ocorrendo problema, protegendo as pessoas contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto (causado por fuga de corrente).

O projeto prevê ainda para o Quadro de Distribuição de energia elétrica, a instalação de 06 (seis) disjuntores monopolares tipo din, sendo 01 (um) de corrente nominal de 20A, 02 (dois) de corrente nominal de 16A, e 03 (três) de corrente nominal de 10A.

A distribuição dos 06 (seis) pontos de tomada de 10A nos quiosques de cada edificação deverá ser feita conforme projeto específico, assim como a dos 03 (três) pontos de tomada de 20A a serem instaladas, devendo estar inclusos caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

A distribuição dos 15 (quinze) pontos de luz por todos os compartimentos de cada edificação deverá ser feita conforme a planta de elétrica, obedecendo-se os dados especificados no projeto.

APARELHOS ELÉTRICOS

LUMINÁRIA ARANDELA

Para a fachada de cada edificação, o projeto prevê a instalação de 02 (duas) luminárias arandela tipo tartaruga na cor preta para 1 lâmpada LED .

LUMINÁRIA PAINEL SLIM

Em todos os compartimentos de cada edificação do projeto, está prevista a instalação de luminária painel slim LED, quadrada, de sobrepor, de 18w, na cor branca, sendo 01 (uma) unidade para Depósito, 01 (uma) unidade para cada WC e 02 (duas) unidades para o Quiosque, devendo estar inclusos o fornecimento e a instalação.

SPOTS DE LED

Para a cobertura em madeira com orientação para a fachada de cada edificação, o projeto prevê a instalação de 04 (quatro) spots de LED, de sobrepor, de 9w, cor preta.

SPOT BALIZADOR

Projetados para a Área de Banho, deverão ser instalados 04 (quatro) spots balizadores de LED para piso, de 7w, cor preta, para cada edificação.

BOMBA HIDRÁULICA

Para o funcionamento da cisterna, deverá ser instalada 01 (uma) bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 1/3cv, inclusive colocação, destinada à elevação de água para os reservatórios superiores.

RELE FOTOELÉTRICO

O projeto prevê para os Spots, Balizadores e Arandelas, a instalação de reles fotoelétricos p/ comando de iluminação externa 220v/1000w sendo 02 (duas) unidades para cada edificação.

BASE PARA RELE FOTOELETRICO

Para suporte dos reles projetados para as edificações, cada rele devera possuir base para rele com suporte metálico.

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TV

O projeto prevê a instalação de 01 (um) ponto de antena para TV, a ser instalados em cada Quiosque de cada edificação, devendo ser instaladas também 01 (uma) tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto de embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo).

# 8 – COBERTURA

# 8.1 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

A cobertura de toda a área de laje sobre o compartimento do quiosque deverá ser feita em um telhado de 01 (água), composto por telhas trapezoidais de aço/alumínio com espessura de 0,5 milímetros, deverá ser embutido e fechado em seu perímetro com platibandas de alvenaria de tijolo cerâmicos furados apoiados sobre os beirais frontais e laterais de concreto. O Telhamento deverá possuir caimento que proporcione o aproveitamento de águas pluviais, utilizando-se dos elementos de, conforme indicação em projeto de cobertura, calhas projetadas para beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, devendo estar inclusas cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, e rufos em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm.

O madeiramento de sustentação da estrutura do telhado deverá ser constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento Antes do início da colocação das telhas, o madeiramento deverá ser verificado quanto a eventuais ondulações e irregularidades, para que possam ser realizados os ajustes necessários. A colocação definitiva das telhas somente deverá ser iniciada após a execução das calhas e sua devida impermeabilização. As telhas deverão ser alinhadas e apoiadas pelas bordas nas platibandas com o auxílio de réguas e linhas, o mesmo procedimento às bordas das calhas.

IMPERMEABILIZAÇÃO

A área destinada aos reservatórios superiores (pisos e paredes) deverá ser devidamente impermeabilizada com impermeabilizante flexível a base acrílica.

# 8.2 – PERGOLADO EM MADEIRA

## Deverá ser construído um pergolado em madeira para criação de beirais e área de circulação para os WC. O pergolado será composto por peças em madeira aparelhada do tipo maçaranduba com medida acabada de 3”x6” de acordo com o projeto. A peças serão estruturadas por vigas de sustentação também em madeira aparelhada do tipo maçaranduba com medida acabada de 3”x9”. O pergolado terá ainda suas laterais executadas com peças 3”x12” (duas para cada quiosque).

Todas as peças constituídas de madeira deverão receber devida imunização de seu madeiramento, utilizando-se cupinicida incolor, e deverá receber acabamento de pintura em verniz poliuretano, devendo ser executadas 2 (duas) demãos.

CEBERTURA TRANSLÚCIDA

O pergolado deverá receber cobertura em placa de policarbonato compacto, com 10mm de espessura, estrutura e acabamentos em alumínio na cor marrom.

# 9 – ENTREGA DA OBRA

Após o término de todos os serviços especificados no projeto deverá ser providenciada a desmobilização do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza completa das áreas edificadas e de seu entorno. Será de responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só deverá ser executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente deverá ser trancado com chave, desta forma, impossibilitando o acesso ao local. Ao ser declarado o término da obra pela empresa contratada, deverá ser realizada uma rigorosa verificação pela fiscalização da prefeitura, quanto ao funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeições verificadas.

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O aceite dos serviços e obras executados pela empresa contratada, após o recebimento de toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, será efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas sucessivas: recebimento provisório e recebimento definitivo. O recebimento provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da empresa contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalização da prefeitura. Após a vistoria, através de comunicação oficial, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias para que se dê o recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalização da prefeitura, será realizado o recebimento definitivo.